# Weekly Report

## ชื่อผู้ฝึกงาน

กุดา ทองนาม (Kuda Tonnam)

## Week

Week 1–2 (2 – 19 มิถุนายน 2569)

## หัวข้อที่ฝึก

การพัฒนา firmware บน ESP32-P4 ด้วย ESP-IDF + PlatformIO

UI บน display 720×720 MIPI DSI ด้วย LVGL 9

การอ่านข้อมูล sensor ผ่าน RS485 Modbus RTU

การเชื่อมต่อเครือข่ายผ่าน Ethernet และสื่อสารด้วย MQTT

การ integrate กับ Home Assistant บน Raspberry Pi

ระบบ alert และ LINE notification

## สิ่งที่ทำสำเร็จ

**ระบบ UI บนจอ ESP32-P4** — สร้าง 3 หน้าหลักด้วย LVGL 9 ได้แก่ Air Quality (แสดงค่า sensor แบบ real-time พร้อม AQI color), PM History (กราฟค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง 5 ค่า ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง และ 7 วัน), และ Relay Control (ปุ่ม toggle relay 2 ตัว) สลับหน้าด้วย touch navigation

**อ่านค่า sensor จาก SN-300BYH-M** — ต่อผ่าน RS485 Modbus RTU (GPIO47 TX / GPIO48 RX, baud 9600) อ่านค่า Temperature, Humidity, PM2.5, PM10, Sound Level ทุก 2 วินาที และแสดงผลบนหน้าจอแบบ real-time

**เชื่อม MQTT กับ Home Assistant** — ESP ส่งข้อมูล sensor ขึ้น HA ทุก 2 วินาที ผ่าน Ethernet (static IP 192.168.1.200) โดย broker คือ Mosquitto ที่รันบน Raspberry Pi (192.168.1.111) สร้าง dashboard บน HA แสดงค่า sensor ครบทุกตัว

**ควบคุม Relay จาก HA dashboard** — กด switch บน HA → ส่ง MQTT command → ESP toggle relay จริง และ ESP ส่ง state กลับ HA ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ไม่ว่าจะกดจากหน้าจอ ESP หรือจาก HA) ทำให้ state sync กันตลอด

**ระบบ Alert บนหน้าจอ** — ใช้ `lv_layer_top()` สร้าง banner overlay ที่แสดงทับทุกหน้าเมื่อค่าเกิน threshold (Temp >35°C, Hum <30%, PM2.5 >35.4, PM10 >254) แสดงสีตามความรุนแรง เหลือง/ส้ม/แดง

**LINE Notification** — เมื่อค่า sensor เกิน threshold HA automation ส่ง LINE message ผ่าน LINE Messaging API โดยมี debounce 2 นาทีกันข้อความ spam

**Setup Mode บน Web Browser** — เมื่อยังไม่มี logo ESP จะเปิด HTTP server ที่ IP ตัวเอง ให้ผู้ใช้เปิด browser เข้ามา upload logo บริษัท, เลือก sensor model, และตั้ง Modbus Slave ID โดยข้อมูลบันทึกลง flash (NVS + SPIFFS) ไม่หายหลัง reboot

**Sensor Model Registry** — รองรับ sensor หลาย model บน RS485 bus เดียวกัน (multi-drop) แต่ละ model มี register map ต่างกัน เปลี่ยน model และ Slave ID ได้ผ่านหน้าเว็บโดยไม่ต้อง flash firmware ใหม่

**SNTP Time Sync** — ESP sync เวลากับ NTP server หลังได้ Ethernet IP โดยอัตโนมัติ ทำให้ PM History cards แสดงเป็นเวลาจริง เช่น 15:00, 14:00 แทนการนับถอยหลัง -1h, -2h

## ปัญหาที่พบ

ESP32-P4 GPIO ไม่ตรงกับ datasheet ทั่วไป — BOOT button อยู่ GPIO35, Relay อยู่ GPIO32/46, RS485 อยู่ GPIO47/48 ทำให้ตอนแรก peripheral ไม่ทำงาน

LINE Notify API ถูกปิดให้บริการไปแล้ว (มีนาคม 2568) ทำให้ต้องเปลี่ยนวิธีส่ง notification

## วิธีแก้ไข

ดู schematic ของ Waveshare ESP32-P4-86-Panel โดยตรง และทดสอบ GPIO ทีละตัว จนพบค่าที่ถูกต้องสำหรับบอร์ดนี้

เปลี่ยนมาใช้ LINE Messaging API แทน โดยสร้าง LINE Official Account และใช้ `rest_command` ใน HA ส่ง HTTP POST ไปที่ `api.line.me/v2/bot/message/push`

## สิ่งที่ได้เรียนรู้

**LVGL 9 overlay** — `lv_layer_top()` คือ layer พิเศษที่อยู่เหนือทุก screen ใช้สร้าง alert banner หรือ status indicator ที่ต้องแสดงตลอดเวลาโดยไม่ถูก screen transition ทับ

**RS485 multi-drop** — RS485 เป็น bus protocol สามารถต่อ device หลายตัวบนสาย A+/B- เส้นเดียว โดยแยกกันด้วย Modbus Slave ID ไม่ต้องมีพอร์ตเพิ่ม

**MQTT retained message** — broker เก็บค่าล่าสุดของ topic ไว้ ทำให้ ESP ได้รับ state ล่าสุดทันทีที่ connect โดยไม่ต้องรอ publish ใหม่

**Home Assistant แทน Node-RED + Grafana** — สำหรับ project ระดับนี้ HA ทำได้ครบกว่า ง่ายกว่า และ maintain ง่ายกว่าการ setup แยกหลาย service

**NVS (Non-Volatile Storage)** — วิธีบันทึก config เล็กๆ เช่น sensor model หรือ Slave ID ลง flash ของ ESP32 ให้คงอยู่หลัง reboot โดยไม่ต้อง flash firmware ใหม่

## Link GitHub / Code

https://github.com/AilurusFulgenss/iot-internship/tree/main/week-02-esp32-basic/liv24-pio

## รูปภาพ / Screenshot / Video Demo

(รอเพิ่มรูปถ่าย wiring และวิดีโอ demo 1 นาที)

## แผนงานสัปดาห์ถัดไป

เพิ่ม sensor model ที่ 2 (temp/humidity sensor ที่พี่เตรียมให้) กรอก register map จริงใน sensor_config.cpp

ทดสอบ RS485 multi-drop ต่อ sensor 2 ตัวบนสาย A+/B- เส้นเดียว อ่านค่าพร้อมกัน

เพิ่มหน้าแสดงผล sensor ตัวที่ 2 บน display

────────────────────────────────────────────────────────────