# Weekly Report

## ชื่อผู้ฝึกงาน

Kuda Visavaplanont

## Week

Week 1–2 (10 – 19 มิถุนายน 2569)

## หัวข้อที่ฝึก

การพัฒนา firmware บน ESP32-P4 ด้วย ESP-IDF + PlatformIO

UI บน display 720×720 MIPI DSI ด้วย LVGL 9

การอ่านข้อมูล sensor ผ่าน RS485 Modbus RTU

การเชื่อมต่อเครือข่ายผ่าน Ethernet และสื่อสารด้วย MQTT

การ integrate กับ Home Assistant บน Raspberry Pi

ระบบ alert และ LINE notification

## สิ่งที่ทำสำเร็จ

**ระบบ UI บนจอ ESP32-P4** — สร้าง 3 หน้าหลักด้วย LVGL 9 ได้แก่ Air Quality (แสดงค่า sensor แบบ real-time พร้อม AQI color), PM History (กราฟค่าเฉลี่ยรายชั่วโมง 5 ค่า ย้อนหลัง 24 ชั่วโมง และ 7 วัน), และ Relay Control (ปุ่ม toggle relay 2 ตัว) สลับหน้าด้วย touch navigation

**อ่านค่า sensor จาก SN-300BYH-M ผ่าน RS485 Modbus RTU** — กระบวนการรับค่าและแปลงเป็นตัวเลขมีขั้นตอนดังนี้

- การเชื่อมต่อ: ESP32-P4 ต่อกับ sensor ผ่านสาย RS485 (A+/B-) โดยใช้ GPIO47 (TX) และ GPIO48 (RX) กำหนด baud rate 9600, 8N1, Half-Duplex

- การส่งคำสั่ง (Request): ESP ส่ง Modbus RTU request ทุก 2 วินาที ขนาด 8 bytes เพื่อขอให้ sensor ส่งค่ากลับมา เช่น 01 03 00 00 00 06 C5 C8 หมายความว่า: Slave ID=01, Function=03 (Read Holding Registers), เริ่มที่ address 0x0000, อ่าน 6 registers, ตามด้วย CRC16 2 bytes

- ข้อมูลที่วิ่งมาบนสาย (Raw Bytes): sensor ตอบกลับมาเป็น byte stream เช่น 01 03 0C 01 0C 00 F8 00 00 00 00 01 26 00 00 XX XX ซึ่งเป็น binary ดิบยังอ่านไม่รู้เรื่อง

- การ verify ด้วย CRC16: ESP ตรวจสอบ 2 bytes สุดท้ายที่เป็น CRC16 checksum ก่อน ถ้าไม่ตรงหมายความว่าข้อมูลเสียหายระหว่างส่ง ทิ้งค่านั้นไปและรอรอบถัดไป

- การ decode register เป็นตัวเลข: หลังผ่าน CRC แล้ว แต่ละ 2 bytes รวมกันเป็น 1 register (16-bit integer) แล้วนำไปแปลงตาม register map ของ SN-300BYH-M

- Register 0x0000 → Humidity: หารด้วย 10 → 0x00F8 = 248 ÷ 10 = 24.8%

- Register 0x0001 → Temperature: หารด้วย 10 → 0x010C = 268 ÷ 10 = 26.8°C

- Register 0x0003 → PM10: หารด้วย 10 → µg/m³

- Register 0x0004 → PM2.5: หารด้วย 10 → µg/m³

- Register 0x0005 → Sound: ค่าดิบไม่ต้องหาร → dB

- แสดงผลบนหน้าจอ: ค่าที่ได้จะ update label บน LVGL display ทุก 2 วินาที

**เชื่อม MQTT กับ Home Assistant** — ESP ส่งข้อมูล sensor ขึ้น HA ทุก 2 วินาที ผ่าน Ethernet (static IP 192.168.1.120) โดย broker คือ Mosquitto ที่รันบน Raspberry Pi (192.168.1.111) สร้าง dashboard บน HA แสดงค่า sensor ครบทุกตัว

**ควบคุม Relay จาก HA dashboard** — กด switch บน HA → ส่ง MQTT command → ESP toggle relay จริง และ ESP ส่ง state กลับ HA ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง (ไม่ว่าจะกดจากหน้าจอ ESP หรือจาก HA) ทำให้ state sync กันตลอด

**ระบบ Alert บนหน้าจอ ESP** — ใช้ `lv_layer_top()` สร้าง banner overlay ที่แสดงทับทุกหน้าจอโดยไม่หายเมื่อสลับหน้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- ESP อ่านค่า sensor ทุก 2 วินาที และตรวจสอบทันทีว่าเกิน threshold หรือไม่

- ถ้าค่าเกิน → banner แสดงขึ้นทันที ไม่มีการรอ พร้อมข้อความบอกว่าค่าใดเกินและเกินเท่าไหร่ เช่น ! PM2.5 42.3 MODERATE หรือ ! TEMP 36.1C > 35

- ถ้ามีหลายค่าเกินพร้อมกัน → ข้อความจะต่อกันในบรรทัดเดียวและ scroll วิ่งไปเรื่อยๆ เช่น ! TEMP 36.1C > 35     ! PM2.5 42.3 MODERATE

- สีของ banner บอกความรุนแรง — เหลือง (Humidity ต่ำ), ส้ม (Temp สูง หรือ PM2.5 Moderate), แดง (PM2.5 Unhealthy >150.4 หรือ PM10 >254)

- ถ้าค่ากลับมาปกติ → banner หายทันทีในรอบการอ่านถัดไป (ภายใน 2 วินาที)

- threshold ที่ใช้: Temp >35°C, Humidity <30%, PM2.5 >35.4 µg/m³ (Moderate) / >150.4 µg/m³ (Unhealthy), PM10 >254 µg/m³

**LINE Notification** — เมื่อค่า sensor เกิน threshold จะมีการแจ้งเตือนผ่าน LINE ตามเงื่อนไขดังนี้

- ESP ส่งค่า sensor ขึ้น Home Assistant ทุก 2 วินาที

- HA ตรวจสอบว่าค่าเกิน threshold หรือไม่ (เช่น PM2.5 > 35.4 µg/m³ หรือ Temp > 35°C)

- ถ้าค่าเกินต่อเนื่องครบ 2 นาที → HA ส่ง LINE message 1 ครั้ง ผ่าน LINE Messaging API (api.line.me/v2/bot/message/push)

- ถ้าค่ากลับมาปกติก่อนครบ 2 นาที → ยกเลิก ไม่ส่ง LINE

- หลังส่งแล้ว ถ้าค่ายังเกินต่อเนื่อง → ไม่ส่งซ้ำ จนกว่าค่าจะกลับมาปกติก่อน แล้วเกินใหม่อีกครั้ง + รออีก 2 นาที ถึงจะส่งครั้งต่อไป

- วิธีนี้ป้องกันข้อความ spam กรณีค่า sensor กระเพื่อมขึ้นลงรอบ threshold ตลอดเวลา

**Setup Mode บน Web Browser** — เมื่อยังไม่มี logo ESP จะเปิด HTTP server ที่ IP ตัวเอง ให้ผู้ใช้เปิด browser เข้ามา upload logo บริษัท, เลือก sensor model, และตั้ง Modbus Slave ID โดยข้อมูลบันทึกลง flash (NVS + SPIFFS) ไม่หายหลัง reboot

**Sensor Model Registry** — รองรับ sensor หลาย model บน RS485 bus เดียวกัน (multi-drop) แต่ละ model มี register map ต่างกัน เปลี่ยน model และ Slave ID ได้ผ่านหน้าเว็บโดยไม่ต้อง flash firmware ใหม่

**SNTP Time Sync** — ESP sync เวลากับ NTP server หลังได้ Ethernet IP โดยอัตโนมัติ ทำให้ PM History cards แสดงเป็นเวลาจริง เช่น 15:00, 14:00 แทนการนับถอยหลัง -1h, -2h

## ปัญหาที่พบ

**ขาต่ออุปกรณ์ไม่ตรงกับเอกสาร** — บอร์ดรุ่นนี้เป็นบอร์ด custom ของ Waveshare ทำให้ขาที่ใช้ต่อปุ่ม relay และ RS485 ไม่ตรงกับเอกสาร ESP32 ทั่วไปที่หาได้บน internet ต่อตามที่อ่านมาแล้วอุปกรณ์ไม่ตอบสนองเลย

**ตัวอย่างโค้ดบน GitHub เป็น version เก่า** — ทำตาม example ที่หามาได้แต่โปรแกรม build ไม่ผ่าน เพราะ library ที่ใช้ (LVGL) อัปเดต version ใหม่และเปลี่ยนชื่อ function ไปหมด ต้องไปหา document ของ version ใหม่และเขียนใหม่

**บอร์ด reboot วนซ้ำไม่หยุดหลังเพิ่มระบบ alert** — หลังเพิ่มระบบแจ้งเตือนเสร็จ พอเข้าหน้า Setup Mode บอร์ดค้างแล้ว reboot ตัวเองวนซ้ำไม่หยุด สาเหตุคือโค้ดระบบ alert ถูกเรียกในหน้า Setup Mode ทั้งที่ยังไม่ได้สร้าง alert banner ขึ้นมา ทำให้โปรแกรมพยายามแก้ไข object ที่ไม่มีอยู่จริงและค้าง

**บอร์ดบูตไม่ขึ้นหลังอัปรูป logo** — หลังอัปโหลดรูปเสร็จ บอร์ดจะ restart ตัวเองอัตโนมัติ แต่ปรากฏว่า restart กลางคันทำให้ข้อมูลบางส่วนเขียนทับหน่วยความจำผิดตำแหน่ง บอร์ดบูตไม่ขึ้นและต้อง flash โปรแกรมใหม่ทุกครั้งที่อัปรูป

**กราฟ PM ย้อนหลัง 7 วันเก็บไว้ใน ESP ไม่ได้** — ออกแบบให้บอร์ด ESP เก็บข้อมูลย้อนหลัง 7 วันเอง แต่ทำไม่ได้เพราะข้อมูลหายทุกครั้งที่บอร์ด reboot และบอร์ดไม่รู้เวลาจริง ทำให้ไม่รู้ว่าข้อมูลแต่ละชุดเป็นของวันไหน

**สถานะ Relay บน HA ไม่อัปเดตเมื่อกดจากหน้าจอ ESP** — กด relay จากหน้าจอ ESP ได้ปกติ แต่ dashboard บน Home Assistant ยังแสดงสถานะเดิม พอกดจาก HA ซ้ำอีกครั้ง relay กลับสลับทิศทางผิด เพราะ HA ไม่รู้ว่าสถานะจริงเป็นอะไร

**ต่อ MQTT ไม่ได้ทั้งที่ค่า config ถูกหมด** — หลังบอร์ดได้ IP จาก Ethernet แล้ว พยายาม connect กับ MQTT broker แต่ connect ไม่ได้ทุกครั้ง ทั้งที่ IP และ port ถูกหมด ต้อง reboot หลายรอบถึงจะต่อได้

## วิธีแก้ไข

ดู schematic ของ Waveshare ESP32-P4-86-Panel โดยตรงและทดสอบ GPIO ทีละตัวจนพบขาที่ถูกต้องสำหรับบอร์ดนี้

เข้าไปอ่าน document และ changelog ของ LVGL version ใหม่โดยตรง แล้วเปลี่ยนมาใช้ชื่อ function ที่ถูกต้องตาม version ที่ใช้งานจริง

เพิ่มการตรวจสอบก่อนว่า alert banner ถูกสร้างขึ้นแล้วหรือยัง ถ้ายังให้ข้ามไปก่อน ทำให้หน้า Setup Mode ทำงานได้ปกติโดยไม่กระทบระบบ alert

แก้โดยให้บอร์ดหยุด Ethernet ก่อน แล้วรอสักครู่ให้ทุกอย่างหยุดทำงานอย่างสมบูรณ์ก่อนค่อย restart ทำให้บูตขึ้นได้ปกติทุกครั้ง

ย้ายการเก็บ history ไปไว้บน Home Assistant (Raspberry Pi) แทน HA บันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงไว้ใน database ของตัวเอง แล้วส่งกลับมาให้ ESP ผ่าน MQTT เมื่อ ESP เชื่อมต่อ ทำให้ได้ข้อมูลย้อนหลังที่ถูกต้องแม้บอร์ดจะ reboot

แก้โดยให้ ESP ส่งสถานะ relay กลับไปแจ้ง HA ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะกดจากหน้าจอหรือจาก HA ทำให้ทั้งสองฝั่งรู้สถานะจริงตลอดเวลา

พบว่าสาเหตุคือบอร์ดยังไม่รู้จัก address ของ router ตัวเองในเครือข่าย ทำให้ส่ง request ไปไม่ถึง แก้โดยให้บอร์ด "ทักทาย" router ก่อน 1 ครั้ง เพื่อให้เครือข่ายรู้จักกันก่อนค่อยเชื่อมต่อ MQTT

## สิ่งที่ได้เรียนรู้

**LVGL 9 overlay** — `lv_layer_top()` คือ layer พิเศษที่อยู่เหนือทุก screen ใช้สร้าง alert banner หรือ status indicator ที่ต้องแสดงตลอดเวลาโดยไม่ถูก screen transition ทับ

**RS485 multi-drop** — RS485 เป็น bus protocol สามารถต่อ device หลายตัวบนสาย A+/B- เส้นเดียว โดยแยกกันด้วย Modbus Slave ID ไม่ต้องมีพอร์ตเพิ่ม

**MQTT retained message** — broker เก็บค่าล่าสุดของ topic ไว้ ทำให้ ESP ได้รับ state ล่าสุดทันทีที่ connect โดยไม่ต้องรอ publish ใหม่

**Home Assistant แทน Node-RED + Grafana** — สำหรับ project ระดับนี้ HA ทำได้ครบกว่า ง่ายกว่า และ maintain ง่ายกว่าการ setup แยกหลาย service

**NVS (Non-Volatile Storage)** — วิธีบันทึก config เล็กๆ เช่น sensor model หรือ Slave ID ลง flash ของ ESP32 ให้คงอยู่หลัง reboot โดยไม่ต้อง flash firmware ใหม่

## Link GitHub / Code

https://github.com/AilurusFulgenss/iot-internship/tree/main/week-02-esp32-basic/liv24-pio

## แผนงานสัปดาห์ถัดไป

เพิ่ม sensor model ที่ 2 (temp/humidity sensor ที่พี่เตรียมให้) กรอก register map จริงใน sensor_config.cpp

ทดสอบ RS485 multi-drop ต่อ sensor 2 ตัวบนสาย A+/B- เส้นเดียว อ่านค่าพร้อมกัน

เพิ่มหน้าแสดงผล sensor ตัวที่ 2 บน display